《数字系统设计》实验报告

实验一 基于HDL的优先编码器设计

学生姓名：毛锦翔

学    号：2316040125

专业班级：通信工程2301

指导教师：丁淑妍

2025年 4 月2日

一、实验目的

- 掌握 Verilog HDL 硬件描述语言的基本语法规则，能够运用数字逻辑语言表述优先编码器的功能需求与设计原理。

- 熟悉 Vivado 开发环境的工程搭建、代码编辑、仿真验证及综合流程，掌握数字逻辑电路的分析与设计方法，针对 8 位优先编码器的功能需求设计合理的实现方案。

- 通过异或运算和优先编码器的仿真实验，学会正确采集、整理实验数据，运用逻辑分析方法验证设计的正确性，培养对数字系统设计结果的分析与解释能力。

二、实验环境

- 代码要求：基于 Verilog HDL 语法规范，遵循硬件描述语言的模块化设计原则。

- 环境要求：Vivado 2018 或以上版本，支持 Verilog 代码的编辑、编译、仿真及综合

三、实验原理

本实验要求用VerilogHDL编程实现异或运算和8位优先编码器的仿真和验证。

1.异或运算

异或运算是一种逻辑运算，当两个输入信号不同时输出为 1，相同时输出为 0。其逻辑表达式为：

异或运算在数字电路中常用于数据校验、逻辑加密及算术运算（如加法器中的半加器）。

2.8位优先编码器

8位优先编码器是一种数字逻辑电路，对8个输入信号（设为）进行优先级判断，其中优先级最高，最低。当多个输入同时有效（设为低电平有效）时，编码器仅对优先级最高的输入信号进行编码，输出对应的3位二进制码（）。若所有输入均无效，则输出默认值（111）。其逻辑功能可大致描述为：

当=0时，输出000。

当=1且=0时，输出001。

以此类推，直至=0且其他高位输入均为1时，输出111。

以74HC148为例子进行设计，74HC148的示意图以及其变量的输入输出如图1、图2所示

图1  74HC148(8位优先编码器)示意图

图2  74HC148(8位优先编码器)变量的输入输出

四、实验任务和实验内容

1.熟悉仿真环境

（1）实验任务：以求两个逻辑变量的异或为例，熟悉仿真环境。

（2）实验内容和实验过程记录

- 创建工程

在Vivado中新建工程，命名为”XOR_Simulation”，选择RTL Project类型，指定Verilog语言。确定目标器件（xc7a100tcsg324-1），完成工程创建。创建过程的大致过程如图3、图4所示

图3  工程创建

图4  工程创建

- 添加和编辑源文件

编写异或模块XOR_module ，源文件的添加如图5、图6所示，代码编辑界面如图7所示。

图5  源文件添加

图6  源文件添加

图7  代码编辑界面

代码如下：

module XOR_module( input a, input b, output y ); assign y = a ^ b; // 异或逻辑表达式 endmodule

代码说明：模块定义输入端口a、b，输出端口y，通过assign语句实现异或逻辑。

- 添加和编辑测试文件

编写测试模块XOR_tb，验证输出。（模块的添加略，主要展示设计代码）

代码如下：

module XOR_tb; reg a, b; wire y; // 实例化被测模块 XOR_module test ( .a(a), .b(b), .y(y) ); // 激励信号生成 initial begin a = 0; b = 0; #10; a = 0; b = 1; #10; a = 1; b = 0; #10; a = 1; b = 1; #10; $finish; end endmodule

代码说明：测试用例覆盖所有输入组合（00、01、10、11），时间间隔为 10 个时间单位。

- 编译

在 Vivado 中执行 “Run Synthesis”，检查代码语法错误。编译结果显示无错误警告，如图 8所示

图8  编译成功界面

- 仿真

在 Vivado 中执行 “Run Simulation”, 之后打开仿真波形窗口，观察输出y是否符合异或逻辑。仿真波形如图9所示，结果表明：当输入不同时输出为1，相同时为0，与理论一致。

图9  异或运算仿真结果

- 结论

通过异或运算实验，熟悉了Vivado工程搭建、代码编写及仿真流程，验证了异或逻辑的正确性，为后续复杂电路设计奠定了基础。

2.基于HDL的优先编码器设计

（1）实验任务：在基本熟悉仿真环境的基础上，仿真实现一个8位优先编码器。

（2）实验内容和实验过程记录

- 创建工程

新建工程 “Priority_Encoder”，配置与异或实验一致，确保环境正确。工程创建如图10所示

图10  工程创建

- 添加和编辑源文件

设计8位优先编码器源文件priority_encoder_8bit，代码如下：

`timescale 1ns / 1ps module priority_encoder_8bit( input wire s_n, // 控制端，低电平有效 input wire [7:0] in_n, // 8位输入，低电平有效（I7_n ~ I0_n） output reg y_ex_n, // 扩展输出端，低电平有效 output reg [2:0] y_n, // 3位编码输出（Y2_n ~ Y0_n，低电平有效） output reg ys_n // 选通输出端，低电平有效 ); always @(*) begin casez ({s_n, in_n}) // 当s_n=1时，所有输出无效（高电平） 9'b1????????: begin y_ex_n = 1; y_n = 3'b111; ys_n = 1; end // 依次检查输入信号，I7_n优先级最高 9'b0_0??????? : begin // I7_n有效 y_ex_n = 0; y_n = 3'b000; ys_n = 1; end 9'b01_0?????? : begin // I6_n有效 y_ex_n = 0; y_n = 3'b001; ys_n = 1; end 9'b011_0????? : begin // I5_n有效 y_ex_n = 0; y_n = 3'b010; ys_n = 1; end 9'b0111_0???? : begin // I4_n有效 y_ex_n = 0; y_n = 3'b011; ys_n = 1; end 9'b01111_0??? : begin // I3_n有效 y_ex_n = 0; y_n = 3'b100; ys_n = 1; end 9'b011111_0?? : begin // I2_n有效 y_ex_n = 0; y_n = 3'b101; ys_n = 1; end 9'b0111111_0? : begin // I1_n有效 y_ex_n = 0; y_n = 3'b110; ys_n = 1; end 9'b01111111_0 : begin // I0_n有效 y_ex_n = 0; y_n = 3'b111; ys_n = 1; end // 当s_n=0但无输入有效时 default: begin y_ex_n = 1; y_n = 3'b111; ys_n = 0; end endcase end endmodule

- 代码说明

模块定义：定义了输入输出端口，包括控制端s_n、8 位输入in_n、扩展输出y_ex_n、3 位编码输出y_n和选通输出ys_n。

casez语句：通过匹配{s_n, in_n}的组合来实现功能。

  - 当s_n = 1时，所有输出为高电平（无效状态）。

  - 当s_n = 0时，依次检查in_n中优先级最高的有效输入（低电平），并输出对应的编码（反码形式），同时设置y_ex_n = 0（有效）和ys_n = 1（表示有编码输出）。

  - 若s_n = 0但无输入有效，则y_ex_n = 1（无效），ys_n = 0（表示无编码输出），y_n = 3'b111。

- 添加和编辑测试文件

设计8位优先编码器测试文件priority_encoder_test，代码如下：

`timescale 1ns / 1ps module priority_encoder_test(); reg s_n; reg [7:0] in_n; wire y_ex_n; wire [2:0] y_n; wire ys_n; // 实例化待测模块 priority_encoder_8bit uut ( .s_n(s_n), .in_n(in_n), .y_ex_n(y_ex_n), .y_n(y_n), .ys_n(ys_n) ); initial begin // 初始化输入，s_n无效，所有输入无效 s_n = 1; in_n = 8'b11111111; #20; // 等待一段时间 // s_n有效，无输入有效 s_n = 0; #20; // 观察输出是否符合无输入有效情况 // 测试I7有效（最低位，优先级最高） in_n = 8'b01111111; #20; // 检查输出是否对应I7有效 // 测试I6有效 in_n = 8'b10111111; #20; // 测试I5有效 in_n = 8'b11011111; #20; // 测试I4有效 in_n = 8'b11101111; #20; // 测试I3有效 in_n = 8'b11110111; #20; // 测试I2有效 in_n = 8'b11111011; #20; // 测试I1有效 in_n = 8'b11111101; #20; // 测试I0有效（最高位，优先级最低） in_n = 8'b11111110; #20; // 再次验证s_n有效但无输入有效 in_n = 8'b11111111; #20; // s_n无效，所有输入无效 s_n = 1; #20; $finish; // 结束仿真 end endmodule

代码解释：

- timescale：定义仿真时间单位为1ns，时间精度为1ps。

- 信号声明：用reg类型声明输入信号s_n和in_n，用wire类型声明输出信号y_ex_n、y_n和ys_n。

- 实例化：实例化priority_encoder_8bit模块，将测试平台的信号与模块端口连接。

- initial块：

  - 首先设置s_n = 1（无效）且in_n全为高电平（无效），等待一段时间。

  - 然后设置s_n = 0（有效），验证无输入有效时的输出。

  - 依次设置in_n中不同位为低电平（有效），测试每个输入优先级对应的输出。

  - 再次设置in_n全为高电平（无效），验证s_n有效但无输入有效时的输出。

  - 最后设置s_n = 1（无效），结束仿真。

- 编译

在 Vivado 中执行 “Run Synthesis”，检查代码语法错误。编译结果显示无错误警告，如图 11所示

图11  编译成功界面

- 仿真

在 Vivado 中执行 “Run Simulation”, 之后打开仿真波形窗口，仿真结果图如图12所示，与74HC148编码器输入输出结果一致。

图12  仿真页面

- 结论

通过优先编码器设计，掌握了优先级逻辑的硬件描述方法，验证了 casez 语句在优先级电路中的应用，确保了高位输入优先响应的正确性。

五、总结

1.遇到的问题和解决方法

- 问题 ：仿真波形未显示完整时间轴。
解决方法：在测试文件中增加时间延迟（如#20），并调整波形窗口显示范围，确保激励信号和输出稳定。

2.收获和体会

- 掌握了 Verilog HDL 的模块化设计思想，理解了硬件描述语言与实际电路的映射关系。

- 熟悉了 Vivado 工具链的使用流程，包括工程管理、代码调试、仿真验证及综合分析，提升了数字系统设计的实践能力。

- 认识到逻辑设计中优先级判断的关键作用，学会通过 casez 等语句实现高效的优先级编码逻辑，为后续复杂数字系统设计积累了经验。