实验一  集成门电路逻辑功能测试与应用

一、实验目的

1. 熟悉集成逻辑芯片的连接和数字电路实验箱的使用方法。

2. 掌握逻辑门电路的逻辑功能、逻辑表达式、逻辑符号、等效逻辑图、真值表。

3. 学会检测基本门电路的方法。

4. 能够用逻辑门电路搭建符合要求的简单组合逻辑电路，并验证其功能。

二、实验仪器及材料

1．仪器设备：数字电路实验箱

2. 器件：74LS00    74LS20    74LS86

三、实验原理

门电路是数字电路中最基本的元件，它能实现最基本的逻辑功能。常用门电路逻辑符号、逻辑功能及输入与输出之间的逻辑关系见表1-1，其中逻辑符号有国家标准和国际两种。

实验中提供的集成块为74LS系列的低功耗肖特基TTL电路和74HC系列高速CMOS电路，它们在逻辑上兼容，可直接互接，但具体的物理参数不完全相同（具体参数可在互联网搜索查询了解）。

表1-1常用门电路

| 名称 | 与门 | 或门 | 非门 | 与非门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图形符号 |  |  | 非 |  |
| 逻辑式 |  |  |  |  |
| 图形符号 |  |  |  |  |
| 逻辑式 |  |  |  | Y=A⊙B |

本实验是在各门电路的输入端输入0V或5V电压时，分别表示输入逻辑值为0或1，观察输出端LED灯的灭或亮分别表示输出逻辑值0或1，从而判断输出电平是0V或5V。根据输出电平与输入电平逻辑关系，以确定门电路的逻辑功能。

四、实验内容及步骤

1.与非门电路逻辑功能的测试

（1）电路连接： 取四输入二与非门74LS20一片，其管脚及逻辑功能见图1-1（a）。将74LS20插入数字电路实验箱中一个14孔IC插槽中，并按图1-1（b）进行接线，这里1A、1B、1C、1D和1Y为一组，分别对应管脚1、2、4、5和6，即一个与非门，2A、2B、2C、2D和2Y为另一组，分别对应管脚9、10、12、13和管脚8，即一个与非门其中输入端1、2、3、4分别接到逻辑开关输出插口K1~K12的任意两个，输出端接实验箱显示发光二极管的任意一个。

（a）四输入二与非门

（a） 7420管脚和逻辑功能               （b） 7420逻辑功能测试电路

图1-1 74LS20与非门

（2）逻辑功能测试：对应于逻辑开关，按表1-2的状态，分别观察输出端二极管的亮和灭。另外还可以利用万用表测试1、2、4、5、6管脚的具体电压值来判断三者逻辑电路逻辑功能。

说明：这里只是测试了其中一个与非门，该芯片共2个与非门，如图1-1（a）所示，测试方法相同，不再赘述。

表1-2 74LS20电路测试记录表

| 输入 |  |  |  | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1(k1) | 2(k2) | 4(k3) | 5(k4) | 6(Y) |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |

2. 异或门逻辑功能的测试

（1）取二输入四异或门电路74LS86，（芯片管脚排列见《常用集成逻辑芯片管脚说明》文档，下同），仿照图1-1（b）的方法进行连接，输入端1、2接逻辑开关K1、K2，输出端Y接发光二极管。

（2）对应于逻辑开关按表1-3的状态，分别观察输出端二极管的亮和灭，将结果填入表中，判断所测试芯片逻辑功能是否正确。

（3）验证74LS86另外三个异或门逻辑功能，设计表格记录实验测试数据。

表1-3 74LS86电路测试记录表

| 输入 |  | 输出 |
| --- | --- | --- |
| A | B 4(k3) 5(k4) | Y |
| 0 | 0 1 1 |  |
| 0 | 1 1 1 |  |
| 1 | 0 1 1 |  |
| 1 | 1 L 1 |  |

3. 逻辑电路的逻辑关系测试

表1-5

| 输入 |  | 输出 |
| --- | --- | --- |
| A | B | Y |
| 0 0 1 1 | 0 1 0 1 |  |

（1）取用74LS00两片，按图1-4接线，将输入输出逻辑关系填入表1-5中。

图 1-4

图1-4 组合逻辑电路实例

（2）写出上图1-4的电路逻辑表达式并化简为最简与或式，画出等效逻辑图。

4. 用与非门实现其它逻辑功能，并进行逻辑功能测试

说明：用已有芯片组合需要的逻辑功能，如：非门，可以用其它芯片实现，等等。

（1）用与非门组成与门电路

由与门逻辑表达式Z=A·B=    得知，可以用两个与非门组成与门，其中一个与非门用作反相器。

- 将与门及其逻辑功能验证的实验原理画图，按原理图连线，检查无误后接通电源。

- 当输入端A、B为表1-6的情况时，分别测出输出端Y的电压或用LED发光管监视其逻辑状态，并将结果记录在表1-6中，测试完毕后断开电源。

表1-6 用与非门组成与门电路实验数据

| 输入 |  | 输出 |
| --- | --- | --- |
| A | B | Y |

（2）组成或门电路

根据德·摩根定理可知，或门的逻辑函数表达式Z=A+B可以写成Z＝，因此，可以用三个与非门组成或门。

- 将或门及其逻辑功能验证的实验原理画图，按原理图联线，检查无误后接通电源。

②  当输入端A、B为表1-7的情况时，分别测出输出端Y的电压或用LED发光管监视其逻辑状态，并将结果记录表中，测试完毕后断开电源。

（3）组成或非门电路

或非门的逻辑函数表达式Z= ，根据De. Morgan定理，可以写成Z=·=，因此，可以用四个与非门构成或非门。

- 将或非门及其逻辑功能验证的实验原理画图，按原理图连线，检查无误后接通电源。

②  当输入端A、B为表1-8的情况时，分别测出输出端Y的电压或用LED发光管监视其逻辑状态，并将结果记录表1-8中，测试完毕后断开电源。

| 表1-7 用与非门组成或门电路实验数据 输入; 输出. A; B; Y. | 表1-8用与非门组成或非门电路实验数据 输入; 输出. A; B; Y. |
| --- | --- |

五、实验总结

1. 回答问题。

（1）如何判断门电路逻辑功能正常与否？

（2）当与非门的一个输入端接连续脉冲时，其余端什么状态时允许脉冲通过，什么状态时禁止脉冲通过？说明原因。

（3）异或门又称可控反相门，为什么？

2.简要说明通过本次实验的收获和体会。

六、实验预习与报告撰写要求

1. 实验报告要求手写，用石油大学专用实验报告纸，下一次实验时交上一次实验报告，班长负责按班级按学号收齐交给实验指导老师，最后一次实验报告的上交与实验指导老师协商。

2.实验预习不要求写预习报告，但要求根据实验原理用逻辑符号画好逻辑图，例如图1-4即为逻辑电路图，逻辑符号可以用两个标准中的任意一个。

3.实验报告撰写内容包括：

（1）班级、姓名、学号、实验名称；

（2）实验目的、实验原理、实验芯片、实验内容、实验总结，即本实验指导的“一、二、三、四、五”。

4.实验报告中实验原理部分涉及到电路图，要求用逻辑符号画逻辑图。

5.实验报告中实验内容部分，要求各步骤需填表，并根据需要画实际电路图，例如图1-1（b）即为实际实验中电路图，芯片及芯片各引脚连线情况。