实验三  时序逻辑电路的设计

一、实验目的

1. 熟悉触发器的逻辑功能和各控制端作用。

2. 掌握使用触发器和必要的门电路设计组合逻辑电路的方法。

3. 理解时钟信号在同步时序逻辑电路中的作用，会进行脉冲触发操作。

二、实验仪器及材料

1. 实验仪器和设备：数字电路实验箱

2. 材料： 74LS00、74LS74、74LS08、74LS20、74LS86、74LS192

三、实验原理

1. 本实验首先是测试D触发器的逻辑功能。74LS74为双D触发器，且带有控制端。 （详细信息可以在网上搜索查阅该芯片相关说明）

2. 设计时序逻辑电路的基本原则是：当选用小规模集成电路时，所用的触发器和逻辑门电路的数目应最少，而且触发器和逻辑门电路的输入端数目也应最少，所设计出的逻辑门电路应力求最简。时序逻辑电路设计步骤如下：

（1）建立状态图；

（2）根据所设计的计数器计数制确定触发器的个数，并进行状态编码，二进制计数器的模值为2N，其中N代表位数；

（3）画出状态卡诺图；

（4）列出状态方程，输出方程；

（5）判断电路自启动，若不能实现自启动，可修无效改状态的定义；

（6）根据选定的触发器类型，写出驱动方程；

（7）画出逻辑图；

（8）根据逻辑图连线、调试。

四、实验内容及步骤

1.D触发器74LS74的测试及应用

（1）测试D触发器74LS74的逻辑功能，画特性表，并填写测试结果；

（2）用D触发器74LS74构成同步四位二进制加法计数器。画出连线图和真值表，测试其功能。

（3）用74LS74设计一个串行数据监测电路。当连续出现四个和四个以上1时，检测器输出信号为1，其余情况下的输出信号为0。画出连线图和真值表，测试其功能。

注：D触发器的逻辑功能和芯片管脚说明参考网络资源。

2.用两片十进制74LS192构成一个60进制加法计数器。（选做）

（1）测试74LS192同步十进制可逆计数器的逻辑功能，填写真值表；

（2）用两片同步十进制可逆计数器74LS192构成一个60进制加法计数器。画出连线图和真值表，测试其功能。

注：同步十进制可逆计数器74LS192的逻辑功能和芯片管脚说明参考网络资源。

五、实验报告

1．按照实验内容及步骤中的要求撰写实验报告；

2．分析实验中遇到的问题并说明解决方法。

六、实验预习与报告撰写要求

同实验一