实验二  组合逻辑电路的设计

一、实验目的

1. 掌握组合逻辑电路的设计方法。

2. 熟悉数据选择器和译码器的逻辑功能、测试方法、主要用途。

3. 学会使用集成电路的逻辑功能表。

二、实验仪器及材料

1. 数字电路实验箱

2．材料：与非门74LS00、74LS20、译码器74LS138、数据选择器74LS153

三、实验原理

1. 组合逻辑电路的设计，就是根据题目提出的逻辑功能要求和规定的基本门电路，设计实现组合逻辑电路。具体步骤如下：

（1）逻辑抽象，将问题描述抽象成数学模型；

（2）分析因果关系，确定输入/输出变量；

（3）定义逻辑状态的含意，给逻辑量赋值；

（4）列出真值表；

（5）写出逻辑表达式；

（6）选定器件类型；

（7）根据所选器件：对逻辑式化简（用门）、变换（用MSI）、或进行相应的描述（PLD）

（8）画出逻辑电路原理图；

（9）连接电路，或下载到PLD；（本实验不需要下载到PLD）

（10）工艺设计。（本实验不需要进行工艺设计）

2. 74LS138译码器的工作原理

译码器是一类多输入多输出组合逻辑器件，一般可以分为变量译码和显示译码两类。 变量译码器是一种较少输入变为较多输出的器件，常见的有n线-2^n线译码和8421BCD码译码两类；显示译码器用来将二进制数转换成对应的七段码，一般其可分为驱动LED和驱动LCD两类。

74LS138译码器为3-8线变量译码器，其管脚分布和逻辑功能表分别如图2-1和表2-1所示。

图2-1 74LS138译码器

表2-1 74LS138逻辑功能表

3. 数据选择器

数据选择器根据给定的输入地址代码，从一组输入信号中选出指定的一个送至输出端的组合逻辑电路。有时也把它叫做多路选择器或多路调制器。

74LS153数据选择器为4选1双数据选择器，其管脚分布和逻辑功能表分别如图2-2和表2-2所示。

图2-2  数据选择器

图2-2  数据选择器

表2-2

| 选择端 | 输入端 | 输出控制 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 A0 | D0 D1 D2 D3 |  | Q |
| X X | X X X X | 1 | 0 |
| 0 0 | 0 X X X | 0 | 0 |
| 0 0 | 1 X X X | 0 | 1 |
| 0 1 | X 0 X X | 0 | 0 |
| 0 1 | X 1 X X | 0 | 1 |
| 1 0 | X X 0 X | 0 | 0 |
| 1 0 | X X 1 X | 0 | 1 |
| 1 1 | X X X 0 | 0 | 0 |
| 1 1 | X X X 1 | 0 | 1 |

四、实验内容及步骤

1. 用与非门设计一个表决电路

（1）设A、B、C为某比赛的三位评委，当其中有2位以上同意支持某选手时，该选手才算通过，否则该选手被淘汰。即这里输入为A、B、C，输出为Y，Y=1表示通过，Y=0表示淘汰。

（2）根据（1）中的描述完成其逻辑功能，完成输出值为1时的真值表2-3。

表2-3  表决器真值表

| 输入 |  |  | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | Y |
|  |  |  | 1 |
|  |  |  | 1 |
|  |  |  | 1 |
|  |  |  | 1 |

（3）根据真值表2-3写出逻辑表达式，并进行化简和整理，最终表示成可以用与非门实现的逻辑表达式形式。Y=______________________________________________

（4）画逻辑图

根据上述表达式，画出原理图。

（5）实验验证

按所画逻辑原理图连线，检查无误后接通电源。画出真值表，观察输出端Y的逻辑状态，验证逻辑功能。

2. 利用译码器设计组合逻辑电路

（1）测试译码器的逻辑功能；

（2）利用74LS138设计一个多输出的组合逻辑电路，输出逻辑函数式如式2-1所示：

（2-1）

画出电路接线图和真值表，验证所连接电路的逻辑功能。

3.用数据选择器设计组合逻辑电路

（1）测试数据选择器的逻辑功能

（2）用4选1数据选择器74LS153设计三输入多数表决电路（逻辑功能与实验内容1相同），写出设计过程，画出接线图并在74LS153上连接好电路，画出真值表，验证逻辑功能。

五、实验报告

1．按照实验内容及步骤中的要求撰写实验报告；

2．总结译码器的主要用途；

3．分析实验中遇到的问题并说明解决方法。

六、实验预习与报告撰写要求

同实验一