实验四   A/D转换器实验

一、实验目的

1. 了解A/D转换器的基本工作原理和基本结构。

2. 熟悉A/D转换器的功能和典型应用。

二、实验仪器及材料

1. 实验仪器设备：数字电路实验箱、数字万用表

2. 材料： ADC0809模/数转换器1片

三、实验原理

在数字电子技术很多应用场合往往需要把模拟量转换成数字量，或把数字量转成模拟量，完成这一转换功能的转换器有多种型号，本实验采用大规模集成电路ADC0809实现A/D（模/数）转换，芯片管脚如图1所示。

图1 ADC0809芯片管脚

ALE:地址锁存允许输入信号，应在此脚施加正脉冲，上升沿有效，此时锁存地址码，从而选通相应的模拟信号通道，以便进行A/D转换。

START：启动信号输入端，应在此脚施加正脉冲，当上升沿到达时，内部逐次逼近寄存器START复位，在下降沿到达后，开始A/D转换过程。

EDC：转换结束输出信号（转换结束标志），高电平有效，转换在进行中EDC为低电平，转换结束EDC自动变为高电平，标志A/D转换已结束。

OUTEN（OE）：输入允许信号，高电平有效，即OE=1时，将输出寄存器中数据放到数据总线上。

CP：时钟信号输入端，外接时钟脉冲。REF(+)、REF(-):基准电压的正极和负极。一般（+）接+5V电源，（-）接地。

～:数字信号输出端—MSB、—LSB

ADC0809通过引脚～输入8路单边模拟输入电压，ALE将3位地址线进行锁存，然后由译码电路选通8路中某一路进行A/D转换，地址译码与输入选通关系如表1所示。

表1  ADC0809地址译码与输入选通关系

| 被选模拟通道 | 地 址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 |

四、实验内容及步骤

第一组同学实验前需完成：实验箱内部旁边有AD转换模块，如图2所示。将之前的模块A或B拆掉一个，换上该模块。

图2 模数转换模块

1.实验电路连接

数模转换模块中AD0—AD7为8位数字信号输出端，接发光二极管指示灯；DIN0和DIN1为模拟信号输入端，当ADDA=0时，模拟信号由IN0输入，当ADDA=1时，模拟信号由IN1输入；CLK接连续脉冲，频率不能太低；ALE和STA接单脉冲；EOC转换输出结束信号，接发光二极管指示灯，该灯亮表示A/D转换结束；OE为输入允许信号，接高电平。

电路连接好后，每按一次单脉冲按钮，输出一组数字信号。

2.输入的模拟电压获得

输入的模拟电压值用电位器（类似滑动变阻器），其如图3所示。电位器引脚1和3分别接电源和地，2引出送A/D转换器的DIN0或DIN1端，输入模拟电压大小用万用表测量，通过旋转黑色旋钮获得不同电压值。

图3 用电位器获得模拟电压值

3.按表2的要求观察，旋转一次电位器旋钮，得到一个模拟电压值，用万用表测量。然后按一次单脉冲，获得一组数字量。记录8个不同输入模拟信号的转换结果，并将转换结果换算成十进制数表示的电压值，并与数字电压表实测的各路输入电压值进行比较，分析误差原因。实验箱中两根地址线ADDB和ADDC均已接地，因此可以变化的只有ADDA。表中C、B、A即表示ADDC、ADDB、ADDA.

表2 模数转换实验记录表

| 被选模拟通道 | 输入模拟电压值 | 地址 | 输出数字量 |  |  |  |  |  |  |  | A/D转换后电压值 | 相对转换误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IN | Vi | C B A | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |  |  |
| DIN0 |  | 0 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIN0 |  | 0 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIN0 |  | 0 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIN0 |  | 0 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIN1 |  | 0 0 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIN1 |  | 0 0 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIN1 |  | 0 0 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIN1 |  | 0 0 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表中：

五、实验报告

1．按照实验内容及步骤中的要求撰写实验报告，整理实验数据，分析实验结果；

2．分析实验中遇到的问题并说明解决方法。

六、实验预习与报告撰写要求

同实验一